UL MAC Manager

多进程（多线程）并行实现全面审查报告

并发同步 · 3GPP TS 36 协议一致性 · 代码冗余与健壮性

项目路径：C:\Users\LH44\Desktop\Still I rise\ul_mac

审查范围：方案C 多线程并行架构（tti_clock + timed_channel + per-UE 线程）及全部 MAC 模块

审查日期：2026 年 8 月 15 日

问题总数：19 项（并发与同步 10 项 / 协议一致性 5 项 / 冗余健壮性 4 项），全部完成修复

回归结论：编译零警告 · 单元测试 38/38 通过 · 五场景演示全部正常

# 一、审查概述

本报告针对 ul_mac 项目的“多进程并行实现”开展全面审查。经核查，项目并不存在操作系统意义上的进程（process），其并行性实际由方案C多线程架构承载：中央 tti_clock 时钟线程统一推进 TTI 计数，UE 与 eNB 之间通过四条时间解耦信道（SR/PUCCH、UL Grant/PDCCH、MAC PDU/PUSCH、PHICH）交互，每条信道建模 4 TTI 的传播时延；场景 2~5 中每个 UE 运行于独立线程，eNB 侧运行独立调度/接收线程。

审查围绕用户指定的三个维度展开：

• 并行代码问题：线程创建与生命周期、信道通信、同步原语、资源竞争、死锁风险、数据一致性、退出与异常处理；

• 3GPP LTE 协议一致性：对照 TS 36.321（MAC）/ TS 36.213（物理层过程）核查协议流程、消息格式、参数定义、定时器与状态机行为；

• 代码逻辑冗余：重复实现、无效分支、冗余状态、可合并逻辑、未使用代码路径与过度设计。

审查共定位 19 个问题，其中并发与同步类 10 项、3GPP 协议一致性类 5 项、代码冗余与健壮性类 4 项。全部问题均已给出修正方案并完成代码修正，随后通过编译回归（零警告）、单元测试（38/38 通过，含新增 5 个并发时延测试）与五场景完整演示回归予以验证。问题汇总见下表。

| 编号 | 问题 | 位置 | 类别 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | tti_clock 无屏障同步，时钟线程可能“抢跑” | include/ul_mac/tti_channel.h（class tti_clock::run()/wait_for_tti()）；src/main.cpp 场景2~5 | 并发与同步 | 已修复 |
| A2 | UL Grant / PHICH 共享 FIFO 导致多 UE “错领”消息 | src/main.cpp 场景2/5（原共享 timed_channel<ul_grant> grant_ch、timed_channel<phich_msg> phich_ch） | 并发与同步 | 已修复 |
| A3 | SR 信令泛洪：PENDING 状态每 TTI 重复入队 | src/main.cpp 场景2~5 UE 线程（原 if (get_state()==sr_state::PENDING) sr_ch.enqueue(...)） | 并发与同步 | 已修复 |
| A4 | harq_cfg_ 无锁读取的数据竞争 | src/ue_ul_harq_manager.cpp ul_harq_manager::new_grant_ul() | 并发与同步 | 已修复 |
| A5 | bsr_manager::update_bsr_tti_end 无锁访问共享配置 | src/ue_bsr_manager.cpp update_bsr_tti_end() | 并发与同步 | 已修复 |
| A6 | 调度算法/EPF 参数读写无锁 | include/ul_mac/enb_ul_scheduler.h、src/enb_ul_scheduler.cpp（set_algorithm/configure_epf/get_epf_params/schedule_ul） | 并发与同步 | 已修复 |
| A7 | 日志级别枚举倒置 + 级别成员非原子 | include/ul_mac/mac_logger.h（enum class log_level、current_level_） | 并发与同步 | 已修复 |
| A8 | std::async 逐消息建线程（单 UE 场景） | src/main.cpp 场景3 eNB 线程（原每条 PDU 消息一次 std::async） | 并发与同步 | 已修复 |
| A9 | 调度时延采样数组无上限增长 | src/enb_ul_scheduler.cpp schedule_ul() | 并发与同步 | 已修复 |
| A10 | 重传阶段缺少 TB 有效性守卫，pending_retx 永久滞留 | src/enb_ul_scheduler.cpp schedule_pf()/schedule_rr()/schedule_epf() 重传阶段 | 并发与同步 | 已修复 |
| B1 | MAC PDU 最后子头 E 位未清零（TS 36.321 §6.2.1） | src/mac_pdu.cpp mac_pdu_packer::pack() | 3GPP 协议一致性 | 已修复 |
| B2 | sr-ProhibitTimer 未实际生效（TS 36.321 §5.4.4） | include/ul_mac/ue_sr_manager.h、src/ue_sr_manager.cpp step() | 3GPP 协议一致性 | 已修复 |
| B3 | RR 调度器名不副实：固定 RNTI 序遍历 | src/enb_ul_scheduler.cpp schedule_rr() | 3GPP 协议一致性 | 已修复 |
| B4 | mac_pdu.h 头部注释 LCID 与实现矛盾 | include/ul_mac/mac_pdu.h 文件头注释 | 3GPP 协议一致性 | 已修复 |
| B5 | last_feedback 初始态呈现 NACK 的语义歧义 | src/ue_ul_harq_manager.cpp ul_harq_process::fill_process_info()（约 91 行） | 3GPP 协议一致性 | 已修复 |
| C1 | EARLY_TERM_WINDOW 死代码 | include/ul_mac/ue_ul_harq_manager.h class ul_harq_process | 代码冗余与健壮性 | 已修复 |
| C2 | ue_context 待传数据队列 O(n²) 头部删除 | include/ul_mac/ue_context.h（pending_data_ 容器） | 代码冗余与健壮性 | 已修复 |
| C3 | 时延计算无符号下溢 | include/ul_mac/ue_context.h handle_ul_grant() 时延统计 | 代码冗余与健壮性 | 已修复 |
| C4 | fairness_coeff_ 无配置入口（半成品功能） | include/ul_mac/enb_ul_scheduler.h | 代码冗余与健壮性 | 已修复 |

# 二、审查基线：方案C 并行架构与验证环境

## 2.1 方案C 架构要点

• 中央 tti_clock：单一线程推进 TTI 计数，worker 通过 wait_for_tti() 在指定 TTI 被唤醒；本次审查后增加 mark_tti_done() 屏障（问题 A1）。

• 四条 timed_channel：SR、UL Grant、MAC PDU、PHICH 各一条，enqueue 后需经过 CHANNEL_PROPAGATION_TTI=4 个 TTI 方可被对端 dequeue。

• per-RNTI 单播信道：本次审查新增 per_rnti_channel_map，使 UL Grant 与 PHICH 按 RNTI 点对点投递，与真实 RNTI 加扰语义一致（问题 A2）。

• 核心模块：ue_context（UE 桩）、ue_sr_manager、ue_bsr_manager、ue_ul_harq_manager、mac_pdu、enb_bsr_manager、ul_scheduler（PF/RR/EPF）、enb_ul_harq_manager、metrics_collector、mac_logger。

## 2.2 验证环境

• 编译器：MinGW g++（x86_64），编译选项 -std=c++17 -O2 -static -Wall -Wextra -Wpedantic -Iinclude，执行“零警告”标准。

• 链接必须使用 -static，避免 MinGW 动态运行库的 ABI 冲突。

• 测试：项目自带轻量测试框架（tests/test_main.cpp，TEST/EXPECT_* 宏），审查前 33 个用例，本次新增 5 个并发时延用例。

• 演示回归：build/ul_mac_manager.exe 运行场景 1~5（基本接收链路 / 多 UE PF / HARQ 软合并重传 / 增强功能 / 华为 EPF）。

# 三、并发与同步问题（A 类）

本类问题聚焦方案C多线程实现的同步正确性与数据一致性。其中 A1（时钟无屏障）与 A2（共享 FIFO 错领）是架构级缺陷，直接决定仿真结果的确定性与正确性；A10（重传标志滞留）构成事实上的死循环资源泄漏，为最高风险项之一。

### A1　tti_clock 无屏障同步，时钟线程可能“抢跑”

【位置】include/ul_mac/tti_channel.h（class tti_clock::run()/wait_for_tti()）；src/main.cpp 场景2~5

【性质】同步缺陷（竞态/时序错误）

【潜在影响】原实现中时钟线程仅 notify_all 后立即推进下一 TTI，不等待 worker 完成当前 TTI 工作。worker 可能被时钟“甩在后面”，部分 TTI 的处理被跳过或乱序；时钟提前置 done_=true 还会导致 worker 中途退出、丢失 TTI。仿真结果不确定，多线程版本与单线程语义不一致。

【修正方案与实施】重写为屏障同步：tti_clock 构造增加 num_workers 参数；run() 每个 TTI 先置 current_=t 并重置 done_count_=0，然后阻塞等待 done_count_ >= num_workers_ 才推进；worker 每完成一个 TTI 调用 mark_tti_done() 汇报。wait_for_tti() 语义不变。

【验证】新增测试38 test_tti_clock_barrier_sync（2 worker 完整经历 0..20 全部 TTI 无跳过）；场景2~5 回归正常、退出码 0。

### A2　UL Grant / PHICH 共享 FIFO 导致多 UE “错领”消息

【位置】src/main.cpp 场景2/5（原共享 timed_channel<ul_grant> grant_ch、timed_channel<phich_msg> phich_ch）

【性质】数据一致性缺陷（违反 RNTI 加扰点对点语义）

【潜在影响】多个 UE 线程从同一条 FIFO 信道 dequeue，任一 UE 都可能取到发给其他 UE 的 UL Grant 或 PHICH 反馈。真实空口中 PDCCH/PHICH 以 RNTI 加扰实现点对点，UE 只解自己的 RNTI。错领会导致 HARQ 进程错乱、NDI/TBS 误写，仿真数据一致性完全破坏。

【修正方案与实施】tti_channel.h 新增 per_rnti_channel_map<T> 容器：初始化阶段（单线程）调用 add_rnti() 为每个 UE 预注册专属 timed_channel；运行期 eNB 按 rnti 投递 grant_ch.at(res.rnti).enqueue(...)，UE 只从自己的信道取消息。std::map 节点地址稳定，初始化后无需额外加锁。

【验证】新增测试37 test_per_rnti_channel_map_isolation（UE2 信道取不到 UE1 的消息）；场景2/5 五 UE 回归正常。

### A3　SR 信令泛洪：PENDING 状态每 TTI 重复入队

【位置】src/main.cpp 场景2~5 UE 线程（原 if (get_state()==sr_state::PENDING) sr_ch.enqueue(...)）

【性质】协议行为偏差 + 信道资源浪费

【潜在影响】真实 SR 是 PUCCH 上的一次性事件：触发后发送，收到授权即停止。原逻辑在 SR 保持 PENDING 期间每个 TTI 都向 SR 信道重复入队，产生海量冗余 SR 信令，挤占信道队列容量并扭曲调度器 SR 统计。

【修正方案与实施】sr_manager 新增一次性通知机制：发送 SR 时置 sr_transmitted_flag_=true，新增 take_sr_transmitted()（加锁读取并清零）；main.cpp 各场景改为 if (take_sr_transmitted()) scheduler.handle_sr(rnti)，每次真实 SR 只通知一次。

【验证】场景1~5 回归：每 UE SR tx=1、成功率 100%，无重复 SR。

### A4　harq_cfg_ 无锁读取的数据竞争

【位置】src/ue_ul_harq_manager.cpp ul_harq_manager::new_grant_ul()

【性质】数据竞争

【潜在影响】new_grant_ul 在锁外读取 harq_cfg_（max_harq_tx、rtt_ttis 等）传给各进程；若另一线程并发调用 init()/配置接口，构成读写竞争（未定义行为），可能读到撕裂的配置组合。

【修正方案与实施】在 mutex_ 锁内先取 ul_harq_config 快照 cfg_snapshot，再以快照传入 processes_[pid].new_grant_ul()，消除锁外读取。

【验证】编译零警告；测试19 test_get_all_process_info 并发读写回归通过。

### A5　bsr_manager::update_bsr_tti_end 无锁访问共享配置

【位置】src/ue_bsr_manager.cpp update_bsr_tti_end()

【性质】数据竞争

【潜在影响】该方法是 bsr_manager 中唯一不持锁就访问 bsr_cfg_ 与 periodic/retx 定时器的方法；UE 线程每 TTI 调用它与配置读写并发时构成竞争。

【修正方案与实施】方法入口增加 std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_)，与其他方法保持一致的加锁约定。

【验证】编译零警告；BSR 相关测试与场景回归正常。

### A6　调度算法/EPF 参数读写无锁

【位置】include/ul_mac/enb_ul_scheduler.h、src/enb_ul_scheduler.cpp（set_algorithm/configure_epf/get_epf_params/schedule_ul）

【性质】数据竞争

【潜在影响】set_algorithm/configure_epf 直接写 algorithm_ 与 epf_，而 schedule_ul 在另一线程并发读取；撕裂读取可能产生不一致的算法+参数组合（如算法已切换而参数还是旧的）。

【修正方案与实施】三个接口统一加 std::lock_guard（mutex_ 为 mutable，const 方法亦可锁）；schedule_ul 在锁内取算法快照后再 switch；顺带补齐缺失的 set_fairness_coeff() 接口（见 C4）。

【验证】编译零警告；调度器相关测试回归通过。

### A7　日志级别枚举倒置 + 级别成员非原子

【位置】include/ul_mac/mac_logger.h（enum class log_level、current_level_）

【性质】逻辑缺陷 + 数据竞争

【潜在影响】原枚举 TRACE=4 > ERROR=3，而过滤条件为“级别 >= 当前级别才输出”，导致 TRACE 能穿透 ERROR 过滤（严重度排序完全倒置）；current_level_ 被多线程日志并发读写且非原子。

【修正方案与实施】枚举重排为 TRACE < DEBUG < INFO < WARNING < ERROR（TRACE 数值最小=最详细）；current_level_ 改为 std::atomic<log_level>。

【验证】编译零警告；各场景日志按级别正确过滤。

### A8　std::async 逐消息建线程（单 UE 场景）

【位置】src/main.cpp 场景3 eNB 线程（原每条 PDU 消息一次 std::async）

【性质】过度并发 / 资源浪费

【潜在影响】单 UE 场景每条 PDU 都通过 std::async(std::launch::async) 新建线程，整个仿真创建/销毁数百线程，徒增调度开销与执行不确定性，且单 UE 无并行收益。

【修正方案与实施】场景3 改为 eNB 线程内顺序处理（加注释说明原因）；场景2/5 为多 UE 场景，保留 std::async 作为并行 HARQ 接收演示。

【验证】场景3 回归正常（retx=210、soft_combine=208、零丢弃）。

### A9　调度时延采样数组无上限增长

【位置】src/enb_ul_scheduler.cpp schedule_ul()

【性质】内存泄漏式增长（资源管理缺陷）

【潜在影响】sched_latency_samples_ 每 TTI 追加且永不清理，长仿真下内存线性增长；统计计算时全量排序也随样本数劣化（O(n log n)）。

【修正方案与实施】设置 MAX_LATENCY_SAMPLES=200000 上限，超限时丢弃最早一半样本（保留近期分布，P50/P99 统计仍有效）。

【验证】编译零警告；场景4 调度时延统计正常输出（P50=0μs、P99=1μs）。

### A10　重传阶段缺少 TB 有效性守卫，pending_retx 永久滞留

【位置】src/enb_ul_scheduler.cpp schedule_pf()/schedule_rr()/schedule_epf() 重传阶段

【性质】死锁风险 / 状态泄漏

【潜在影响】当 harq_tb[pid].valid==false（如 TB 已被丢弃或记录缺失）时，generate_ul_grant_unlocked 恒返回空 grant，pending_retx[pid] 永远不会被清除——调度器每个 TTI 对该进程空转重试，HARQ 进程泄漏、调度资源被长期占用。

【修正方案与实施】三种算法的重传阶段统一增加守卫：无有效 TB 记录时清除 pending_retx[pid]、释放 harq_pid_busy[pid]、记录 record_harq_fail() 并输出 WARN 日志后 continue；tbs==0 若因本 TTI PRB 不足则属暂时性，保留标志下 TTI 重试。

【验证】编译零警告；既有 test_deadlock_fix_* 系列测试与场景回归通过。

# 四、3GPP 协议一致性问题（B 类）

本类问题对照 3GPP TS 36.321 / TS 36.213 核查。B1（末子头 E 位）与 B2（sr-ProhibitTimer）为实质性协议偏差，已在代码层修复；B3（RR 名不副实）属于调度算法语义偏差；B4/B5 为注释与语义澄清类，不改变行为。

### B1　MAC PDU 最后子头 E 位未清零（TS 36.321 §6.2.1）

【位置】src/mac_pdu.cpp mac_pdu_packer::pack()

【性质】协议格式偏差

【潜在影响】TS 36.321 §6.2.1 规定 MAC PDU 最后一个 subheader 的 E 位必须为 0。原组包器仅在“后面还有内容”时写 E=1，但在缓冲区恰好写满（remain==0）的边界场景下，不会回头修正最后写入的子头，其 E 位残留为 1，解包器将按 E=1 继续期待下一个子头，可能越界或误解码。

【修正方案与实施】pack() 中用 last_subheader_pos 记录每个子头写入位置；新增 remain==0 分支，将最后子头字节清除 0x20（E 位）。同时补充 <cstddef> 头。

【验证】测试32/33/34（SDU 复用+Padding、多 SDU E 链、空/越界保护）全部通过；组包-解包往返一致。

### B2　sr-ProhibitTimer 未实际生效（TS 36.321 §5.4.4）

【位置】include/ul_mac/ue_sr_manager.h、src/ue_sr_manager.cpp step()

【性质】协议定时器缺失

【潜在影响】协议规定 sr-ProhibitTimer 运行期间禁止发送 SR，用于抑制 SR 拥塞。原代码虽有 sr_prohibit_counter_ 字段，但从不递减、也从不参与发送门控，SR 可在连续 TTI 内无约束重发，与协议时序不符。

【修正方案与实施】完整实现：step() 每 TTI 先递减剩余值（>0 时）；发送条件加入 sr_prohibit_counter_==0 门控；成功发送后置 counter=sr_cfg_.sr_prohibit_timer 启动定时器；reset() 清零。

【验证】编译零警告；SR 相关测试与场景4 自适应 SR 回归正常（周期 21→6→8ms 自适应）。

### B3　RR 调度器名不副实：固定 RNTI 序遍历

【位置】src/enb_ul_scheduler.cpp schedule_rr()

【性质】算法实现与语义偏差（公平性缺陷）

【潜在影响】std::map 按 rnti 升序固定遍历，PRB 紧张时总是低 RNTI 先获得资源，高 RNTI UE 被长期饿死——与轮询调度（Round Robin）的公平性语义相悖。

【修正方案与实施】新增 rr_offset_ 成员实现真轮转：收集候选 rnti 后从 (rr_offset_ % n) 起点环形遍历，每轮结束 rr_offset_++，保证调度起点逐 TTI 旋转。

【验证】编译零警告；场景3（RR 调度）回归正常。

### B4　mac_pdu.h 头部注释 LCID 与实现矛盾

【位置】include/ul_mac/mac_pdu.h 文件头注释

【性质】文档缺陷（误导性注释）

【潜在影响】注释声称 Short BSR=21、Truncated BSR=22、Long BSR=26，而 enum 实际（且正确地）定义为 Truncated=28、Short=29、Long=30、Padding=31（符合 TS 36.321 Table 6.2.1-1）。注释与实现矛盾会误导维护者。

【修正方案与实施】更正头部注释为 28/29/30/31，并补充末尾子头 E 位清零机制的说明。enum 本体无需改动。

【验证】代码审查确认注释与 enum、与 3GPP LCID 表一致。

### B5　last_feedback 初始态呈现 NACK 的语义歧义

【位置】src/ue_ul_harq_manager.cpp ul_harq_process::fill_process_info()（约 91 行）

【性质】语义歧义（bool 反馈建模的固有局限）

【潜在影响】harq_feedback_ 以 bool 建模（true=ACK/false=NACK），“尚未收到任何反馈”时对外呈现为 NACK，易被误读为真实收到过 NACK。但 tests/test_main.cpp 的 test_harq_rtt_delay（401-404 行）显式依赖该语义断言“RTT 未到、反馈未处理”，修改行为将破坏既有测试契约。

【修正方案与实施】保持行为不变，在赋值处补充澄清注释：说明这是被测试固化的约定语义（NACK 表示反馈未处理），harq_feedback::NONE 仅作为 harq_process_info 的默认初值，请勿改为 NONE。

【验证】test_harq_rtt_delay 回归通过；38/38 测试全绿。

# 五、代码冗余与健壮性问题（C 类）

本类问题不影响功能正确性，但涉及性能、资源管理与可维护性。C2（vector 头部删除）与 C3（无符号下溢）为边界/性能健壮性缺陷，C1/C4 为死代码与半成品 API 清理。

### C1　EARLY_TERM_WINDOW 死代码

【位置】include/ul_mac/ue_ul_harq_manager.h class ul_harq_process

【性质】死代码 / 过度设计残留

【潜在影响】该常量声明后从未被使用，暗示存在一个并未实现的“BLER 窗口早期终止”机制，增加理解负担。相邻的 consecutive_nack_ 与 early_termination_enabled_ 实际在用，予以保留。

【修正方案与实施】删除 EARLY_TERM_WINDOW 常量定义，保留实际使用的字段并完善注释。

【验证】编译零警告，功能无回归。

### C2　ue_context 待传数据队列 O(n²) 头部删除

【位置】include/ul_mac/ue_context.h（pending_data_ 容器）

【性质】性能冗余

【潜在影响】原 std::vector 以 erase(begin()) 头部删除元素，每次删除触发全量搬移，高流量下复杂度退化为 O(n²)。

【修正方案与实施】改为 std::deque<pending_data_tracker> + pop_front()，头部删除 O(1)。

【验证】编译零警告；各场景吞吐统计回归正常。

### C3　时延计算无符号下溢

【位置】include/ul_mac/ue_context.h handle_ul_grant() 时延统计

【性质】健壮性缺陷（无符号下溢）

【潜在影响】latency = grant.tti_tx - arrival_tti 在异常时序（tti_tx < arrival_tti）下 uint32_t 下溢为巨值，污染 P50/P99 等时延统计。

【修正方案与实施】三元守卫：grant.tti_tx >= arrival_tti 时正常相减，否则取 0。

【验证】编译零警告；最终时延统计输出正常（min=3 TTI，无巨值）。

### C4　fairness_coeff_ 无配置入口（半成品功能）

【位置】include/ul_mac/enb_ul_scheduler.h

【性质】冗余状态 / API 不完整

【潜在影响】fairness_coeff_ 被 PF 度量计算使用（pow(avg, fairness_coeff_)），但除构造函数硬编码 1.0 外没有任何外部配置入口，属于“配了但不可用”的半成品。

【修正方案与实施】新增 set_fairness_coeff(double)（持锁写入），与 set_algorithm/configure_epf 一并纳入锁保护。

【验证】编译零警告；PF 场景回归正常。

# 六、新增回归测试（tests/test_main.cpp 测试 35~39）

为固化本次并发修复的行为契约，新增 5 个针对 tti_channel / tti_clock 的单元测试：

• 测试35 test_timed_channel_propagation_delay：验证 enqueue 后必须经过 CHANNEL_PROPAGATION_TTI=4 个 TTI 才可见（TTI=10 入队，TTI=13 不可取、TTI=14 恰可取）。

• 测试36 test_timed_channel_fifo_order：验证 FIFO 顺序与逐条时延，队头决定可见性。

• 测试37 test_per_rnti_channel_map_isolation：验证 per-RNTI 信道隔离——UE2 的信道取不到发给 UE1 的 PHICH 消息（A2 修复的行为固化）。

• 测试38 test_tti_clock_barrier_sync：2 个 worker 必须完整经历 0..20 全部 TTI 且顺序无跳过（A1 屏障修复的行为固化）。

• 测试39 test_tti_clock_channel_cross_thread：发送/接收两线程跨信道联合验证“取出时刻 >= 发送时刻 + 传播时延”不变量，并精确核对可见消息条数（6/7 条）。

# 七、回归验证结果

## 7.1 编译验证

测试二进制与主演示二进制分别以 g++ -std=c++17 -O2 -static -Wall -Wextra -Wpedantic 编译，均一次通过、零警告（EXIT=0）。

## 7.2 单元测试

运行 build/ul_mac_tests.exe：Passed: 38 / 38, Failed: 0（原有 33 个 + 新增 5 个），进程退出码 0。既有的 HARQ RTT、死锁修复、线程安全、MAC PDU 往返等关键用例全部保持通过，证明修复未破坏原有行为契约。

## 7.3 五场景演示关键证据

| 场景 | 验证点 | 实测结果 |
| --- | --- | --- |
| 场景1 基本接收链路 | SR→BSR 解码→Grant→HARQ 软合并全链路 | 全链路打通，退出码 0 |
| 场景2 多UE PF调度 | 5 UE 公平性与 per-RNTI 信道正确性 | 各 UE 新传 110~111 次均衡，零失败、零错领 |
| 场景3 HARQ重传 | 弱信道 IR 软合并增益（RR 调度） | 重传 210 次，soft_combine=208，丢弃 0，BLER 50.48% |
| 场景4 增强功能 | 自适应 SR 周期 + 调度实时性 | SR 周期 21→6→8ms 自适应；调度耗时 P50=0μs、P99=1μs |
| 场景5 华为EPF | QoS 差异化 + 弱信道饿死保护 | 弱信道 UE5 调度 221 次（高于均值，保底生效）；SR 成功率 100% |

系统级汇总（场景5 结束）：新传 1102 次、重传 219 次、失败 0 次（失败率 0.00%）；SR 成功率 100%；系统吞吐 2570.02 kbps；端到端时延样本 1111 个，最小 3 TTI，无下溢巨值。

# 八、结论与改进建议

## 8.1 结论

本次审查覆盖并发同步、协议一致性与代码质量三个维度，共定位并修复 19 个问题。修复前，方案C 并行实现存在两处架构级正确性缺陷（tti_clock 无屏障、共享 FIFO 错领消息），会直接破坏多线程仿真的确定性与数据一致性；协议层面存在 MAC PDU 末子头 E 位与 sr-ProhibitTimer 两处实质性偏差。修复后，项目在零警告编译、38 项单元测试与五场景演示回归上全部通过，多线程仿真与单线程语义一致，可作为可信的演示与教学基线。

## 8.2 遗留说明与后续建议

• last_feedback 初始态呈现 NACK 是被测试固化的约定语义（B5），如未来引入“反馈未到达”与“真实 NACK”的区分需求，应同步演进 harq_process_info 结构与相应测试，而非单独修改 fill_process_info。

• 演示级简化项（非缺陷，建议保留现状并在文档中声明）：TBS 采用每 PRB 效率锚点+线性插值近似而非 TS 36.213 标准查表；重传采用非自适应（锁定原 MCS/PRB）方式；PUSCH 仅承载 BSR CE 而非完整 MAC SDU。

• 可选增强：为 timed_channel 增加容量上限与丢弃统计以模拟空口拥塞；将 metrics_collector 的延迟统计迁移到在线分位数算法（如 t-digest），彻底消除全量排序。